附件2：

# 广东碧桂园职业学院顺德产业学院机房电脑采购项目需求清单

| 序号 | 物品（服务）名称 | 单位 | 数量 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | 台 | 196 | 1.CPU:Intel i7-13700F(16核24线程 睿频5.2G）； 2.内存：16GB*2 DDR4 3200MHz，支持双通道内存设计； 3.硬盘：1T固态； 4.显卡：RTX 4060 (8GB)； 5.Wi-Fi5,支持蓝牙，含键鼠； 6.接口：主机不低于USB6个（前置2，后置4个，至少4个USB3.0接口），前置音频接口*2，后置音频接口*2，千兆网口*1，含HDMI,VGA,DP接口，至少支持双屏幕输出； 7.主机用电功率：≥550w认证电源； 8.主机体积：16L以上 |
| 2 | 教学终端 | 台 | 178 | 1.CPU: Intel i5-13500（14核 20线程 睿频4.8GHz）； 2.显卡:集成高清显卡； 3.内存: 8GB*2 DDR4，支持双通道内存设计，支持拆卸整机外壳升级内存； 4.硬盘:512GB SSD 支持M.2/mSATA多种存储方式； 5.接口：主机不低于USB6个（前置2，后置4个，至少4个USB3.0接口），音频接口*2，千兆网口*1，含HDMI,VGA,DP接口，至少支持双屏幕输出； 6.主机用电功率：≥120W 电源； 7.节约桌面空间，采用精简的小机箱设计； 8.安装方式：支持背挂/立式； 9.含键鼠。 |
| 3 | 显示器 | 台 | 150 | 23.8寸，1080P，含DP,HDMI接口 |
| 4 | 云服务器 | 台 | 1 | 1.CPU：配置1颗IntelXeon6338处理器，每颗CPU32核心64线程，主频2.0Ghz； 2.内存：提供内存插槽32个，实配内存容量128G（32G*4）； 3.硬盘：提供前置硬盘盘位12个；实配SSD硬盘容量7.68TB（2* 3.84T）；实配HDD硬盘容量24TB（3*8T）； 4.接口：配置1G缓存硬件阵列卡/2个千兆/2个万兆（含万兆多模光纤模块）； 5.支持管理网络、镜像网络分离设置，保证系统网络安全性与稳定性，三种网络可绑定到不同的物理网卡设备。 |
| 5 | 48口交换机 | 台 | 11 | 1.交换容量：≥758Gbps，包转发率：≥220Mpps。 2.≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+。 |
| 6 | 24口交换机 | 台 | 9 | 1.交换容量：≥672Gbps，包转发率：≥171Mpps； 2.≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+。 |
| 7 | 8口普通交换机 | 台 | 9 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口 |
| 8 | 网络跳线 | 根 | 591 | 1.产品材质：无氧铜线芯，进口高密度PE； 2.适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 3.导线尺寸：4×2×24AWG； 4.产品规格：2米。 |
| 9 | 机柜 | 台 | 10 | 24U标准综合机柜 |
| 10 | 综合布线 | 项 | 697 | 1、根据房间实际网络接入方式确定机房网络接入方式。（光纤接入或网线接入，如光纤接入需配置相应跳线及光模块） 2、须完全满足《GB 50311-2016综合布线系统工程设计规范》及《ISO/IEC 11801-2017》Class EA级性能标准，支持未来十年网络升级需求。采用Cat6A非屏蔽双绞线（UTP），100m链路带宽≥500MHz，支持10GBase-T传输；采用TIA-606-B三级标识体系。根据家具布局计算节点。 3、含网线、电源线、线管、线槽、五金配件、扎带、螺丝等。 4、包含11间多媒体教室，11间公共机房，23间实训室及工作室，具体结算以实际工程量为准。 |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 | 含设备安装、布线、调试、功能测试、操作培训、维护培训及验收交付等。 |
| 12 | 安装调试 | 项 | 1 | 测试并安装调试14套多媒体设备（包含不限于投影仪，电视机，屏幕），280套电脑安装调试，含其他辅材。 |